# MISSION 10 — Maquettage, Tests IPv6 et Analyse Technique
Projet CRASH — BTS SIO SISR

Contexte : TP en environnement simulé

Cette mission a pour objectif de mettre en œuvre une architecture IPv6 complète, de tester son fonctionnement sur différents équipements réseau (clients, commutateurs et routeurs) et de produire un compte rendu technique professionnel.

L’infrastructure IPv6 est aujourd’hui indispensable pour anticiper l’évolution des réseaux modernes et préparer la transition progressive depuis IPv4.

# Tâche 1 — Configuration et test de l’adressage IPv6

Objectif : Permettre aux équipements réseau de communiquer en IPv6.

Le routage IPv6 a été activé sur les routeurs afin d’autoriser la circulation des paquets IPv6 entre les réseaux.

Commandes principales :

ipv6 unicast-routing

interface g0/0
ipv6 address 2001:DB8:1::1/64
no shutdown

interface g0/1
ipv6 address 2001:DB8:12::1/64
no shutdown

Justification technique :
L’activation d’IPv6 sur les interfaces permet d’attribuer une adresse unique aux équipements et d’assurer une communication native IPv6 sans recours au NAT.

Validation :

show ipv6 interface brief
ping ipv6 <adresse distante>

Les réponses ICMPv6 confirment la connectivité IPv6 entre les équipements.

# Tâche 2 — Mise en place du serveur DHCPv6

Objectif : Automatiser l’attribution des adresses IPv6 aux clients.

Un serveur DHCPv6 a été configuré sur le routeur afin de distribuer automatiquement les paramètres réseau IPv6.

Configuration du pool DHCPv6 :

ipv6 dhcp pool LAN1
address prefix 2001:DB8:1::/64
dns-server 2001:4860:4860::8888
domain-name crash.local

Activation sur l’interface LAN :

interface g0/0
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 dhcp server LAN1

Justification technique :
DHCPv6 permet d’éviter les erreurs de configuration manuelle et facilite le déploiement d’IPv6 dans un environnement professionnel.

Validation :

show ipv6 dhcp binding
ipconfig (côté client)

Les clients reçoivent automatiquement une adresse IPv6 valide.

# Tâche 3 — Routage statique IPv6

Objectif : Permettre la communication entre plusieurs réseaux IPv6 via des routes statiques.

Exemple de configuration :

ipv6 route 2001:DB8:3::/64 2001:DB8:12::2

Justification technique :
Le routage statique permet un contrôle total des chemins réseau et est adapté aux architectures simples ou aux environnements de test.

Validation :

show ipv6 route
ping ipv6 entre les LAN

La communication inter-réseaux est fonctionnelle.

# Tâche 4 — Routage dynamique RIPng

Objectif : Automatiser la diffusion des routes IPv6 entre les routeurs.

Activation RIPng :

ipv6 router rip CRASH

interface g0/0
ipv6 rip CRASH enable

Justification technique :
Le routage dynamique permet une adaptation automatique du réseau en cas de modification de la topologie, améliorant ainsi la scalabilité.

Validation :

show ipv6 route rip

Les routes dynamiques sont correctement échangées.

# Analyse professionnelle — Administrateur Systèmes et Réseaux Senior

Justification technique :
Les intentions techniques sont cohérentes, cependant il est conseillé de préciser davantage les objectifs métier derrière chaque configuration (automatisation, sécurité, évolutivité).

Équilibre précision / synthèse :
Le niveau de détail est adapté, mais certaines parties pourraient être synthétisées afin d’améliorer la lisibilité globale.

Validation technique :
La validation est correcte via les commandes de diagnostic. Il est recommandé d’ajouter systématiquement des captures écran pour renforcer la preuve technique.

Structure générale :
La structure est logique. Une conclusion plus orientée exploitation professionnelle améliorerait encore la qualité du document.

# Conclusion générale

Cette mission a permis de mettre en œuvre une architecture IPv6 complète intégrant adressage, DHCPv6 et routage dynamique.

Les tests réalisés confirment le bon fonctionnement global. Cette mission constitue une base solide pour un déploiement IPv6 en entreprise.